ООО "Би-Техно"

107370, Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр. 3

тел.(499) 167-00-01, тел./факс:(499) 168-24-10

www.b-techno.ru; е-mail: 911@b-techno.ru

Коммерческое предложение

ООО «Би-Техно» предлагает рассмотреть следующее оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Цена, руб, с НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Дозатор икры |  |
|  | Стол подающий (накопительный) |  |

Описание оборудования

Дозатор икры

Страна производитель: Россия.

Назначение:

- Дозатор предназначен для автоматического дозирования икры (иных продуктов схожих по консистенции) в стеклянную тару, жестяную и пластиковую тару.

Принцип работы:

- Тара движется по пластинчатому транспортеру, выполняющему функцию подачи и отвода тары.

- Попадая в зону дозирования, тара останавливается пневматическим цилиндром без остановки транспортера.

- Посредством дозирующего крана и поршня с пневматическими приводами продукт дозируется в тару.

- После завершения процесса дозировки тара отводиться на следующую технологическую операцию.

Краткие технические характеристики:

Длина 	1389 мм

Ширина 	1060 мм

Высота 	1930 мм

Изготавливается из нержавеющей стали AISI 304

Потребляемая мощность 	до 1 кВт

Расчетная производительность при проектировании	1800 шт/ч

В состав входит:

- Рама

- Пластинчатый транспортер с приводом

- Дозирующий узел с системой ручной регулировки

- Загрузочный бункер

- Перемешивающее устройство с приводом

- Щит управления.

Ссылка на видео:

https://youtu.be/ibB75xtiFK4

Стол подающий (накопительный)

Страна производитель: Россия.

Назначение:

- Предназначен для автоматической подачи тары на этап дозирования.

Принцип работы:

- Тара устанавливается на круглую вращающуюся поверхность стола откуда она подается на пластинчатый транспортер дозатора икры.

Краткие технические характеристики:

Диаметр вращающейся столешницы 	980 мм

Высота 	900 мм +/- 100 мм

Изготавливается из нержавеющей стали AISI 304

Потребляемая мощность 	до 0,37 кВт

В состав входит:

- Основание с 4 шарнирными опорами

- Столешница с ограждением

- Привод

- Щит управления с частотным преобразователем.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Би-Техно»

Бочкова Ю.Р.